重庆师范大学计算机类课程学生实验报告

| 课程名称 | 计算机网络技术 | 实验项目 | OSPF 路由协议配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨涵 | 学号 | 2024051102051 |
| 专业 | 电子信息科学与技术 | 年级 | 2024 |
| 时间 |  | 成绩 |  |

评分项目：实验目的明确；实验设计符合要求；操作步骤正确；实验结果正确；实验分析总结全面；实验报告规范。

其他： 教师签名：

一、实验目的及要求

理解 OSPF 协议；掌握 OSPF 的配置方法；掌握查看 OSPF 协议相关信息的方法。

二、实验内容及主要步骤

1、搭路由器拓扑，配好各接口的 IP。

2、进 router ospf 1 开启 OSPF，用 network 网段 通配符掩码 area 区域号，把接口宣告到对应的区域里。

3、每台路由器都配好。

4、用 show ip route 看路由表，看学到的 O 路由。

三、实验结果及分析（含实验数据分析、问题解答等）

配好 OSPF 之后，路由器之间互相学到了路由（前面带 O 的），再加上直连的，R0 里一共能看到 5 条路由。OSPF 是按链路状态和开销来算最短路径的，比 RIP 聪明点，更适合大一些的网络。network 后面要跟通配符掩码和 area 号，我一开始把它写成了普通的子网掩码，配错了，改成反掩码（通配符）才对。OSPF 配起来比 RIP 稍微复杂点，但功能要强。