重庆师范大学计算机类课程学生实验报告

| 课程名称 | 计算机网络技术 | 实验项目 | VLAN 划分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨涵 | 学号 | 2024051102051 |
| 专业 | 电子信息科学与技术 | 年级 | 2024 |
| 时间 |  | 成绩 |  |

评分项目：实验目的明确；实验设计符合要求；操作步骤正确；实验结果正确；实验分析总结全面；实验报告规范。

其他： 教师签名：

一、实验目的及要求

理解 VLAN，熟悉它的使用场景；理解二层交换机 VLAN 的基本配置；掌握一般交换机按端口划分 VLAN 的方法；掌握跨交换机 VLAN 的配置方法。

二、实验内容及主要步骤

1、把计算机0到计算机3接到交换机的 f0/1~f0/4，IP 配成 192.168.1.1~192.168.1.4，掩码都是 255.255.255.0。

2、还没划 VLAN 之前先测了一下，几台电脑都能互相通。

3、创建 vlan 10 和 vlan 20，把不同的端口划到不同的 VLAN 里。

4、跨交换机的时候，把两台交换机之间的连线设成 Trunk（干线），允许 VLAN 通过。

5、用 show vlan 看划分的情况。

三、实验结果及分析（含实验数据分析、问题解答等）

划了 VLAN 之后，同一个 VLAN 里的电脑能互相 ping 通，不同 VLAN 的就 ping 不通了，相当于把一台交换机在逻辑上分成了几个小网。跨交换机的时候如果不把中间那条线设成 trunk，另一台上同 VLAN 的电脑也通不了，设成 trunk 就好了。show vlan 能清楚看到哪个端口属于哪个 VLAN。感觉 VLAN 挺有用的，能隔离广播、按部门来分。